Исходные материалы и инструмент

Делаем крючок и купольное кольцо (кольцо можно вырезать из пластикового шланга д 12мм)

Отрезаем дно у мешка

Расправляем и делим мешок на  две части        можно сделать два парашюта из одного мешка

Расправляем одну часть Запомним где расположен центр

Складываем пополам

с

складываем еще пополам

Складываем по диагонали        помним о центре

с

складываем еще раз по диагонали

Отрезаем  излишек по наименьшим краям по дуге

Расправляем купол

Приклееваем купольное кольцо скотчем  (скотч должен быть с красны ми метками –наиболее липкий)

Клеем скотч в местах крепления 8 строп  сверху заворачивая на нижнюю сторону купола

Проделываем в скотче отверстия под стропы пробойником или др инструментом

Привязываем нитку-стропу вотверстие на два узла

Стропы должны быть не менее диаметра купола

Привязываем 8 строп

Привязываем крючок к стропам на расстоянии не менее радиуса купола на два узла

Привязываем резиновую нить для самопуска на два узла с противоположной стороны крючка   при запуске крючок не будет выскакивать из купольного кольца

Крепим грузик из пластилина

Регулировка производится отгибанием крючка и изменением величины грузика

Запуск производится таким образом