Парашют с самопуском.

Модель состоит из купола , стропов, груза и самопуска (см.рис.3). При помощи самопуска модель можно подбросить вверх на 8-10 м, где купол раскроется, и модель плавно опустится вниз.

В отличие от общеизвестных конструкций парашюта с самопуском, в которых используется мекалентная или папиросная бумага, в данной модели применена тонкая, легкая и прочная плёнка от пластиковых пакетов для мусора, которые легко приобрести в любом хозяйственном ларьке.

Изготовление такого парашюта значительно проще и дешевле. Для этого потребуется: скотч, катушечная нить №10,150 мм ленточной резины, пластилин, кусочек пластикового шланга Ø12-15 мм, и обычная канцелярская скрепка.

От ещё не развёрнутого пластикового пакета отрезается дно. Затем пакет расправляется и разрезается. Из одного пакета получается две заготовки 500х500.

Заготовка из плёнки складывается как показано на рис.1. Основание сложенного треугольника обрезается по дуге. Развёрнутый круглый купол делится на 8 равных частей. По отметкам приклеиваются кусочки скотча(см.рис.2). В скотче шилом прокалываются отверстия, в которые привязываются стропы длиной около 450 мм. В центре купола скотчем закрепляется колечко отрезанное от пластикового шланга.

Взявшись за колечко в центре купола стропы натягиваются для того , чтобы их можно было сделать одинаковыми (примерно 360 мм) и привязываются к крючку сделанному из скрепки (рис.3). В этом же месте на крючке привязывается резинка (амортизатор) длиной 150 мм. На крючке же закрепляется грузик-кусочек пластилина.

Для запуска модели парашют берется правой рукой за его нижнюю кромку, там где нет ниток, а левой за резинку крючка (рис.3), который зацепляется за колечко в центре купола. Натягивая резинку, отпускают сначала стропы, затем резинку, слегка толкая модель вверх. Модель со сложенным куполом, не встречая большого сопротивления воздуха быстро взлетит вверх. В верхней точке полета крючок отцепляется, купол раскрывается и модель плавно опускается.

Крючок самопуска должен свободно и легко выскакивать из кольца. Если этого не происходит, его надо немного разогнуть, если крючок выскакивает при запуске –загнуть… Скорость спуска парашюта можно регулировать величиной грузика.

Соревнования с моделями парашютов с самопуском проводятся на время полета.