Планер с импульсным стартом.

Технические требования:

-размах крыла не более 350мм;

-масса резинового амортизатора не более 2 г.

При старте модели применяется резиновый амортизатор(рис.3). Для изготовлении используется пенопласт (пенопропиленовые потолочные плиты500х500х4), сосновые рейки, клей ПВА-М.

Согласно техническим требованиям выбирается конфигурация, форма крыла стабилизатора и киля. Из картона или ватмана изготавливаются шаблоны, по которым вырезаются заготовки цельного крыла, стабилизатора и киля. Затем с помощью бруска с наждачной бумагой заготовка стачивается по толщине от 4 мм в центре до 1мм на законцовках. На стабилизаторе и киле профиль тонкий, симметричный или плоский. Далее вытачивается профиль крыла.

Затем, придавливая крыло ладонью и протягивая его по краю стола через лист ватмана поперек размаха, профиль делается вогнутым (см.рис.1).

Если пенопласт слишком жёсткий и (или) угол «V» выбран прямым, крыло разрезается, стык тщательно подгоняется и склеивается. Если пенопласт не жёсткий и (или) выбран дугообразный угол «V» ,то не разрезая крыло выгибается сначала вогнутый профиль, а затем также придавливая ладонью по краю стола через лист ватмана формируется угол «V» с увеличением его на «ушах», протягивая крыло от середины к концам (см.рис.2) с формированием крутки . При изготовлении деталей из пенопласта нужно не забывать о направлении волокон жёсткости.

Фюзеляж изготавливается из сосновой рейки 4х4х350 (липа, плотная бальза, чий). Рейка к хвосту утоньшается до 2х2, к носовой части приклеивается грузик из сосновой рейки, одновременно являющимся зацепом для амортизатора. На фюзеляж клеится небольшой пилон из бальзы под профиль крыла. Крыло,стабилизатор, киль приклеивается на ПВА-М с помощью булавок. Стабилизатор приклеивается так, чтобы оставался хвостовичок фюзеляжной рейки для удержания модели при запуске.

Регулировка начинается с расположения Ц.Т. на 60-70% хорды. Добавлением пластилина добиваются планирования на грани зависания. Затем устанавливая руль поворота на 1-1,5º добиваются устойчивого левого виража при запуске с амортизатором.

Модель запускается вверх под углом 45º и с наклоном вправо под углом 30º.

Планер должен набирать высоту быстро по прямой, а затем перейти в планирование с левым поворотом.

Соревнования проводятся на продолжительность полета.